Cierpiatka, 06.05.2023r.

Urszula Szczepankiewicz

Cierpiatka 2

62-834 Ceków

Wójt Gminy

Ceków-Kolonia

W odpowiedzi na pismo Wójta Gminy Ceków-Kolonia GPRiOŚ.6220.18.18.2021 z dnia 20.04.2023r., w sprawie raportu odziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia „Budowa do 11 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w zabudowie mieszkaniowej”, na działce nr ewid. 686, obręb Kamień, Gmina Ceków Kolonia, powiat kaliski, wyjaśniam:

- Z zakresu ochrony przed hałasem.

Obliczenia emisji hałasu w porze nocnej po weryfikacji obliczeń.

6. Liniowe źródła hałasu

LAeq, pory dnia i nocy

1 4 - punkt obserwacji na granicy najbliższych terenów ochrony akustycznej z zabudową mieszkalną jednorodzinną,

Najbliższym terenem ochrony akustycznej są w kierunku zachodnim, działki pod zabudowę mieszkalną jednorodzinną - dopuszczalny poziom hałasu odpowiadający 8 najmniej korzystnych godzinom pory dnia kolejno po sobie następujących LAeq D wynosi 50 dB oraz dla 1 najmniej korzystnej godzin nocy LAeq N wynosi 40 dB.

Oszacowany poziom hałasu dla punktów obserwacyjnych dla 8 najmniej korzystnych godzin dnia kolejno po sobie następujących LAeq D wynosi 38,6 dB – 44,1 dB oraz dla 1 najmniej korzystnej godzin nocy LAeq N wynosi 30,2 – 35,3 dB.

Oszacowane wartości nie przekraczają wartości dopuszczalnych na terenach ochrony akustycznej.

Rys.6.4.1. Graficzna analiza hałasu

Opis rysunku:

- granice przedsięwzięcia

P1 – P4 - punkt obserwacji na granicy najbliższych terenów ochrony akustycznej z zabudową jednorodzinną

- transport - główne trasy

- Szczegóły obliczeń emisji w kg/h i Mg/rok dla emitorów E1-E11.

Emisję z procesów grzewczych kg/h wyliczono na podstawie wzoru zawartego w „Wskaźniki emisji zanieczyszczeń ze spalania paliw dla źródeł o nominalnej mocy cieplnej do 5 MW, zastosowane do automatycznego wyliczenia emisji w raporcie do Krajowej Bazy za lata 2020 i 2021”

Eh = B * Wo * EF /1000000

Eh – emisja w kg/h

B – zużycie paliwa kg/h

Wo – wartość opałowa,

EF – wskaźnik emisji

Otrzymane wyniki podzielono na dwa okresy:

- zimowym 80% emisji.

- letnim 20% emisji.

Wartości Mg/rok nie wyliczano skorzystano z automatycznej funkcji oprogramowania OPERAT FB. ,

Dla potrzeb niniejszego wyjaśnienia przeliczono je powtórnie korzystając z ww. wzoru.

Tab. 6.2.1. Emisja z procesów grzewczych.

| Nazwa | Zużycie paliwa | Substancja | Emisja kg/h | Emisja Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| kocioł olejowy – szt 1 | 10 l /h ok. 3000 l /rok | - tlenki siarki | 0,028896 | 0,0086688 |
|  |  | - tlenki azotu | 0,025284 | 0,0075852 |
|  |  | - tlenek węgla | 0,010836 | 0,0032508 |
|  |  | - ditlenek węgla | 26,179776 | 7,8539328 |
|  |  | - pył całkowity | 0,0007224 | 0,00021672 |
|  |  | - Pył PM10 | 0,0007224 | 0,00021672 |
|  |  | - Pył PM2,5 | 0,0007224 | 0,00021672 |
|  |  | -benzo(a)piren | 3,612E-08 | 1,0836E-08 |
| kocioł olejowy – szt 11 | 110 l/h/11 szt. ok. 33 000 l /rok/ 11 szt | - tlenki siarki | 0,317856 | 0,0953568 |
|  |  | - tlenki azotu | 0,278124 | 0,0834372 |
|  |  | - tlenek węgla | 0,119196 | 0,0357588 |
|  |  | - ditlenek węgla | 287,977536 | 86,3932608 |
|  |  | - pył całkowity | 0,0079464 | 0,00238392 |
|  |  | - Pył PM10 | 0,0079464 | 0,00238392 |
|  |  | - Pył PM2,5 | 0,0079464 | 0,00238392 |
|  |  | -benzo(a)piren | 3,9732E-07 | 1,19196E-07 |

Tak przygotowane dane ponownie wprowadzono do programu obliczeniowego, który automatycznie wyliczył wartości propagacji emisji gazów i pyłów do powietrza.

Z przeprowadzonych obliczeń wynika, że prawnie dopuszczalne wartości emisji gazów i pyłów do powietrza nie są przekroczone w żadnym przypadku. (Szczegóły obliczeń tylko w wersji elektronicznej).

Tab. 6.2.5. Wartości dopuszczalne.

| Substancja | CAS | D1, µg/m3 | Da, µg/m3 | R, µg/m3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pył PM-10 | - | 280 | 40 | 22 |
| dwutlenek siarki | 7446-09-5 | 350 | 20 | 4 |
| tlenki azotu jako NO2 | 10102-44-0,10102-43-9 | 200 | 40 | 12 |
| tlenek węgla | 630-08-0 | 30000 | - | 0 |
| benzo/a/piren | 50-32-8 | 0,012 | 0,001 | 0,0001 |
| węglowodory aromatyczne | - | 1000 | 43 | 4,3 |
| węglowodory alifatyczne | - | 3000 | 1000 | 100 |
| pył zawieszony PM 2,5 |  | - | 20 | 14 |

Tab. 6.2.6. Ustalenie zakresu obliczeń.

| Zakres pełny | Zakres skrócony |
| --- | --- |
| dwutlenek siarki | tlenek węgla |
| tlenki azotu jako NO2 | benzo/a/piren |
|  | pył PM-10 |
|  | węglowodory alifatyczne |
|  | węglowodory aromatyczne |

Tab.6.2.7. Najwyższe jednogodzinne i średnioroczne wartości emitowanych substancji oraz ich dopuszczalne wartości.

| Substancja | Częstość przekroczeń D1 | Wartość dopuszcz. (D1) | Maksym. emisja rzeczywista | Godzinowa emisja graniczna | Stężenie średnio- roczne | Wartość dyspozyc. (Da-R) | Emisja rzeczywista | Roczna emisja graniczna |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | % | µg/m3 | kg/h | kg/h | µg/m3 | µg/m3 | Mg | Mg |
| tlenki azotu jako NO2 | 0,00 | 200 | 0,2225 | 7,1 | 0,345 | 28 | 0,0882 | 7,2 |
| dwutlenek siarki | 0,00 | 350 | 0,2543 | 13,5 | 0,201 | 16 | 0,0954 | 7,6 |
| tlenek węgla | 0,00 | 30000 | 0,0954 | 974 | 5,612 |  | 0,1698 | - |
| benzo/a/piren | 0,00 | 0,012 | 0,000000318 | 0,00085 | 0,0000 | 0,0009 | 0,0000001188 | 0,0009 |
| węglowodory alifatyczne | 0,00 | 3000 | 0,000418 | 19,7 | 0,152 | 900 | 0,00366 | 21,7 |
| węglowodory aromatyczne | 0,00 | 1000 | 0,0003024 | 6,6 | 0,110 | 38,7 | 0,002649 | 0,93 |
| pył PM-10 | 0,00 | 280 | 0,0062 | 19,9 | 0,005 | 18 | 0,00246 | 8,8 |
| pył zawieszony PM 2,5 | - | 0 | 0,00615 | - | 0,0050 | 6 | 0,002438 | 2,92 |

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenków azotu w sieci receptorów

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 185 Y = 125 m  i wynosi 42,4 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 280 m, wynosi 0,321 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenków azotu występuje w punkcie o współrzędnych X = 223,8 Y = 333,8 m  i wynosi 39,5 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 272,2 Y = 264,1 m, wynosi 0,345 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 28 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń dwutlenku siarki w sieci receptorów

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 185 Y = 125 m i wynosi 48,4 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 255 Y = 225 m, wynosi 0,200 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych dwutlenku siarki występuje w punkcie o współrzędnych X = 223,8 Y = 333,8 m i wynosi 45,1 µg/m3.

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 246 Y = 210,2 m, wynosi 0,201 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 16 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń tlenku węgla w sieci receptorów

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 280 m i wynosi 35,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych tlenku węgla występuje w punkcie o współrzędnych X = 166,2 Y = 160,4 m i wynosi 35,1 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń benzo/a/pirenu w sieci receptorów

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 185 Y = 125 m i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 255 Y = 225 m, wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0009 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych benzo/a/pirenu występuje w punkcie o współrzędnych X = 223,8 Y = 333,8 m i wynosi 0,00 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 254,7 Y = 228,2 m, wynosi 0,0000 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 0,0009 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów alifatycznych w sieci receptorów

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 280 m i wynosi 1,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 280 m, wynosi 0,149 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów alifatycznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 166,2 Y = 160,4 m  i wynosi 1,0 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 276,6 Y = 273,1 m, wynosi 0,152 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 900 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń węglowodorów aromatyczne w sieci receptorów

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 280 m i wynosi 0,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 280 m, wynosi 0,108 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych węglowodorów aromatyczne występuje w punkcie o współrzędnych X = 166,2 Y = 160,4 m  i wynosi 0,7 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 276,6 Y = 273,1 m, wynosi 0,110 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 38,7 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu PM-10 w sieci receptorów

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 185 Y = 125 m i wynosi 0,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 280 m, wynosi 0,005 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu PM-10 występuje w punkcie o współrzędnych X = 223,8 Y = 333,8 m i wynosi 0,6 µg/m3, wartość ta jest niższa od 0,1*D1 .

Nie stwierdzono żadnych przekroczeń stężeń jednogodzinnych. Częstość przekroczeń= 0 %.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 272,2 Y = 264,1 m, wynosi 0,005 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 18 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń pyłu zawieszonego PM 2,5 w sieci receptorów

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 185 Y = 125 m i wynosi 0,586 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 280 Y = 280 m, wynosi 0,0046 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 6 µg/m3.

Zestawienie maksymalnych wartości stężeń na granicy zakładu

Najwyższa wartość stężeń jednogodzinnych pyłu zawieszonego PM 2,5 występuje w punkcie o współrzędnych X = 223,8 Y = 333,8 m i wynosi 0,546 µg/m3.

Najwyższa wartość stężeń średniorocznych występuje w punkcie o współrzędnych X = 272,2 Y = 264,1 m, wynosi 0,0050 µg/m3 i nie przekracza wartości dyspozycyjnej (Da-R)= 6 µg/m3.

Kryterium obliczania opadu pyłu

Analizowano emisję pyłu z 11 emitorów.

0,0667/n*∑h3,15 =     67,6

Suma emisji średniorocznej pyłu =  0,00079  < 67,6  [mg/s]

Łączna emisja roczna  =  0,00238    < 10 000  [Mg]

Nie potrzeba obliczać opadu pyłu.

Obliczenie odległości, w której trzeba uwzględniać obszary ochrony uzdrowiskowej  (30xmm)

Maksymalna odległość występowania maksymalnych stężeń  max(xmm) =     44,4 [m]

Emitor: kocioł

Należy analizować obszar o promieniu 1332 m od emitora pod kątem występowania zaostrzonych wartości odniesienia. W rozpatrywanym obszarze nie występują żadne obszary o zaostrzonych wartościach  odniesienia.

Wnioskodawca Urszula Szczepankiewicz

……………………………………….

Kierująca zespołem autorskim Anna Szablewska

……………………………………….